[image: image1.png]@ Module Topo.md - ArcMap - Arcinfo

S=3" =) Bx|o
Table des matiéres

ee8

& - T3 T2

1

k@

Fichier Edition Affichage Geosignets Insérer Selection Géotraitement Personnaliser Fenétres  Aide

~ | FeatureClass To ASCIL AvcGridTonsci 327 | B2 (35 51
Hn R g

QIODE BE @ s -

2 x

28
5 B PAYS
@ O capitals
@ O Country
© O Latlong

) O Eco_Regiont
@ O Time Zone
& O HYDROLOGIE
5 @ ET0P02
) B iso_500
& B hilletopo.m
) B etopo2
@ O etopom

o5

12212324 %5 % _|27_[%8_|%

116_[17_[18_|19_20 |2t

. 2. 3. 15, 5. 6, 7, 8, 19, [0_[11_j12_[15 |14 [15_[16_[17_|18_[15_[2)

1985 3049 Centimétres






Formation ArcGis 10 - UFR STM Université Bordeaux 1
Séance 1

La Mise en page
Afin de créer une représentation cartographique de vos données, vous devez passer en Mode Mise en page, par l’intermédiaire de l’icône situé en bas à gauche de la fenêtre de visualisation, ou à partir du menu Affichage – Mode mise en page. 
[image: image3.png]Rssistant de quadrillag

Que voulez-vous créer 7

Gratcule (méicins et les paraliles)

Caoyage fen untés de s carte)

Repéres (quadlage et index)

Nom d quadilage:

Gratcule

recedert




[image: image4.png]



Vous pouvez conserver les limites géographiques et l'échelle d'une carte en créant un Géosignet (menu Géosignet - Créer...).
Par l'onglet Quadrillage des Propriétés du Bloc de données vous avez la possibilité de rajouter un graticule, c'est à dire un quadrillage avec les latitudes et longitudes.
Par le menu Insérer vous pouvez rajouter du texte, une échelle, une légende, etc. etc. ...

L’interface de Mise en page et de configuration de l’impression est accessible à partir du menu Fichier – Mise en page de la barre de Menu principal. 

ArcMap : l’utilisation des rectangles d’emprise
Vous pouvez utiliser plusieurs Blocs de données en mode Mise en page, alors qu’en Mode Données un seul d’entre eux peut être actif.

Vous devez tout d'abord créer un nouveau bloc de données (Insérer - Bloc de données) et copier à l'intérieur les couches ou groupes de couches que vous souhaitez afficher.
Un seul Bloc de données ne peut être actif. Activer le bloc de données dont vous souhaitez modifier l'affichage (clic-droit sur le bloc de données et Activer).
Vous pouvez lier les blocs de données entre eux avec des Rectangles d’emprise, afin de représenter plusieurs zones de la carte avec des données et des échelles différentes. Les rectangles d'emprise offrent un moyen de visualiser l'étendue d'un bloc de données au sein d'un autre bloc de données. Ils s'avèrent utiles lorsque vous créez un encart, une vue d'ensemble ou des cartes de référence. Les rectangles d'emprise sont dynamiques car lorsque vous modifiez l'emprise d'un bloc de données, le rectangle d'emprise est automatiquement mis à jour.
1.
Sélectionner le Bloc de données destiné à recevoir le rectangle d'emprise dans la Table des matières puis vous placer dans l’onglet Indicateur d’emprise de la fenêtre Propriété de bloc de données. 

2.
Sélectionner le Bloc de données que vous voulez afficher dans l'indicateur d'emprise et ajoutez le dans le rectangle de gauche.
3.
Formater le Rectangle d’emprise à partir du bouton Bloc. L’option Afficher le pointeur vous permet de relier par un segment le rectangle d’emprise créé au Bloc de données affichant la plus petite emprise.

ArcMap : exportation des cartes
Une fois votre carte finalisée vous pouvez l'imprimer ou l'exporter (Fichier - Exporter la carte) sous différents formats (png, pdf, etc. etc.). 
[image: image2.png]55°N

50°N

45°N

¥

"Amste

,,". I 1
. .

i A

rdam '





Utilisez les données disponibles dans le répertoire "MiseEnPage" afin d'effectuer une reconstruction paléogéographique de l'Europe lors du dernier maximum glaciaire.
Page 1 sur 2

