[image: image1.png]




Formation ArcGis 10
S. Zaragosi

ARCGIS : Modélisation hydrologique
Ajout des données
· Ouvrez ArcMap et enregistrez un nouveau projet

· Chargez le MNT "AltiGir200m". Il s'agit du MNT d'une partie de la Gironde à la résolution de 200m.
· Créez un thème d'ombrage ainsi qu'une carte des pentes

· Créez les courbes de niveaux tous les 10m

· Créez une symbologie adaptée à chaque couche

Préparation du MNT
· Utilisez la fonction "Remplissage" afin de supprimer les cuvettes du MNT
· Afin de visualiser les cuvettes remplies faites la différence entre les 2 MNT. Pour cela utilisez la Calculatrice raster.
· Adaptez la symbologie du résultat afin de visualiser les cuvettes importantes

Calcul du réseau hydrologique
· Déterminez le sens d'écoulement avec la fonction "Direction de flux"

· Calculer de l'accumulation d'eau avec la fonction "Accumulation de flux"

· Simplifier et classifier le réseau hydrologique avec la fonction "Ordre d'écoulement"
· Adaptez la symbologie afin que le réseau hydrologique ne soit ni trop simple ni trop complexe à l'affichage.

· Transformez le réseau d'écoulement en polylignes avec la fonction "Ecoulement vers entité"

· Adaptez la symbologie afin que le réseau hydrologique ne soit ni trop simple ni trop complexe à l'affichage.

· Calculez la distance Amont-Aval pour chaque cellule avec la fonction "Longueur de flux".

· Tracer les iso-valeurs des longueurs de flux avec la fonction "Isolignes".

Création des bassins versants
· Déterminez les bassins versants avec la fonction "Bassin"
· Transformez les Bassins en polygones avec la fonction "Raster vers polygones"
· Calculez de la géométrie des Bassins versants. Pour cela ajoutez un camp Surface dans la table attributaire et calculez-y la surface en km2.

· Suppression les bassins versants de petite taille (< 2 km2) en utilisant la sélection par attributs, puis inverser la sélection et créer une couche à partir des entités sélectionnées.
Effectuer une carte détaillée d'un Bassin versant au choix
· Supprimer les bassins versant qui ne vous intéressent pas :

· Soit en mode édition et les outils de sélection

· Soit en utilisant la fonction "Découper"

Utilisation du Model builder
· Créez une chaine de traitement avec le model builder pour créer votre propre chaine de traitement hydrologie
· Essayez de traiter les MNT plus précis aux pas de 100m et 50m également disponibles dans le répertoire.
Page 1 sur 1

